# Güvenlik Şarj İstasyonu Simülasyonu Gerekli Bileşenler

Amaç: Bu rapor, OCPP tabanlı şarj istasyonu simülasyonunda bulunması gereken bileşenler, güvenlik konfigürasyonları, tespit kuralları, test senaryoları ve önerilen uygulama adımlarını detaylı ve uygulanabilir biçimde sunar.

## 1. Özet

Simülasyonun amacı, CSMS ⇄ CP (OCPP v2.0.1) trafiği ile CP ⇄ araç (CAN/vcan0) arasındaki korelasyonu sağlayıp Man-in-the-Middle (MitM) türü yetkilendirme ve RemoteStart/Stop manipülasyonlarını tespit, kayıt, alarm ve mitigasyon yöntemleriyle test etmektir. Bu rapor, simülasyon ortamı için gerekli donanım, yazılım, konfigürasyon detayları, dedektör kuralları (K1, K2, K3), metrikler, log formatları ve uygulanabilir test senaryoları içerir.

## 2. Gerekli Bileşenler

- CSMS Emülatörü

  - OCPP v2.0.1 desteği (JSON over WebSocket/WSS) ve sertifika tabanlı client auth (mTLS).

- Charge Point (CP) Emülatörü / Gateway

  - OCPP istemcisi davranışı; OCPP→CAN mapping layer. Beyaz liste, imza doğrulama ve hız sınırlama modülleri içermeli.

- Sanal CAN Arayüzü (vcan0)

  - Araç tarafı davranışını taklit eden CAN mesaj üreticisi/abone.

- MitM / Proxy Araçları (test için)

  - mitmproxy, Burp Suite veya özelleştirilmiş proxy ile manipülasyon senaryoları uygulanacak.

- NTP Sunucusu (Zaman Senkronizasyonu)

  - Tüm bileşenler aynı zaman kaynağına senkronize edilmeli.

- PKI / İç Sertifika Otoritesi (CA)

  - CP ve CSMS için sertifika üretimi; CRL/OCSP desteği.

- HSM / Güvenli Anahtar Deposu (mümkünse)

  - Payload signing/HMAC anahtarları için.

- SIEM / Log Toplama

  - OCPP, CP, CAN loglarını korelasyon kuralları ile toplayacak (ör. Elastic Stack, Splunk).

- Monitoring & Dashboard

  - Grafana/Prometheus gibi metrik ve görselleştirme araçları.

- Test Orkestrasyonu / Senaryo Yürütücü

  - Otomatik senaryolar (start/stop manipülasyonları, replay, idTag değişimi).

- Ağ Donanımı / Güvenlik Cihazları

  - Switch'lerde VLAN, ARP Inspection, port security; firewall ve IPS/IDS.

## 3. Kritik Yazılım ve Konfigürasyonlar

### 3.1 İletişim Güvenliği

- mTLS (Mutual TLS) zorunlu: OCPP bağlantıları WSS üzerinden ve karşılıklı sertifika doğrulaması ile sağlanmalı.

- TLS sürümü: Tercihen TLS 1.3; uyumluluk gerekiyorsa sıkı konfigürasyonlu TLS 1.2.

- Cipher suite: Modern AEAD suite’ler (AES-GCM / CHACHA20-POLY1305).

- Sertifika doğrulama: CN/SAN doğrulaması; opsiyonel certificate pinning.

- Oturum loglama: TLS handshake bilgileri SIEM’e iletilecek.

### 3.2 Mesaj Bütünlüğü ve İmzalama

- Payload signing: OCPP JSON payload'larına HMAC-SHA256 veya dijital imza (ECDSA) eklenmeli.

- CP, payload imzasını doğrulamadan komutu işleme almayacak.

- Her CP için ayrı HMAC anahtarı; anahtarlar HSM/KMS'te saklanmalı.

### 3.3 Gateway / Mapping Güvenliği (Whitelist)

- Command → CAN ID whitelist: Gateway, OCPP komutlarıyla eşleşmesi beklenen CAN ID'leri ve payload şemalarını içeren bir beyaz listeye sahip olmalı.

- Beklenmeyen CAN frame'ler reddedilmeli ve alarm tetiklenmeli.

### 3.4 Zaman & Loglama

- NTP zorunlu.

- Immutable audit logs: OCPP mesajı, TLS oturumu bilgisi, CAN frame ve işlem sonucu tek bir imzalı JSON log kaydında tutulmalı.

- Zorunlu log alanları: timestamp (ISO8601), source, session_id, cert_fingerprint, idTag, OCPP_command, expected_CAN_id, observed_CAN_id, anomaly_flags.

### 3.5 Hız Sınırlama ve Güvenli Mod

- Rate limiting: Kısa sürede tekrar eden RemoteStart/Stop istekleri için eşiğe dayalı throttle (ör. aynı idTag için 5 komut/dakika).

- Güvenli fallback: Şüpheli durumda CP otomatik offline yetkilendirme veya manual override moduna geçmeli.

### 3.6 Ağ Güvenliği

- Segmentasyon & VLAN: CP’ler ayrı VLAN'da, CSMS sunucuları ayrı ağda.

- Switch konfigürasyonları: Dynamic ARP inspection, port security, DHCP snooping.

- IDS/IPS: ARP spoof ve anormal TLS davranışlarını tespit edecek şekilde yapılandırılmalı.

## 4. Tespit / Anomali Kuralları

Aşağıdaki kurallar simülasyon ve SIEM üzerinde uygulanacak temel dedektör setidir.

### Kural K1 — Zaman Aşımı & Eylem Uyumsuzluğu

- Tanım: CSMS’den RemoteStartTransaction geldikten sonra 2 saniye içinde CP tarafından RemoteStopTransaction veya beklenmeyen Stop tipi CAN frame gözlenirse anomali.

- Eşik: 2 saniye.

- Aksiyon: Yüksek öncelikli alarm, otomatik throttling, olay kaydı.

### Kural K2 — Oturum Parmak İzi (Session Fingerprint) Churn

- Tanım: Aynı idTag veya CP için kısa sürede (ör. 60s) farklı kaynak IP veya sertifika fingerprint değişimi gözlenmesi.

- Eşik: 3 farklı fingerprint/60s üzeri → yüksek öncelik alarm.

- Aksiyon: Oturum sonlandırma, manuel inceleme, IP bloklama opsiyonel.

### Kural K3 — OCPP ↔ CAN Eşleşme Hatası

- Tanım: OCPP eylemi ile gözlenen CAN frame hash'ı eşleşmiyorsa anomali.

- Eşik: Eşleşme oranı baseline %95; %70'e düşmesi anormal.

- Aksiyon: Alarm, işlem reddi, forensic pcap kaydı.

## 5. Metrikler ve Analiz Kuralları

- CAN Frekans Analizi: Her CAN ID için ortalama (µ) ve standart sapma (σ). Anormal frekans: > µ + 3σ.

- Eşleşme Oranı: 5 dakikalık pencerede OCPP↔CAN eşleşme oranı; normal %95, alarm eşiği %80.

- Oturum Churn: Fingerprint değişim sayısı / 5 dakikalık pencere.

## 6. Log Biçimi Örneği (SIEM'e Gönderilecek JSON)

{

"timestamp":"2025-11-09T13:00:00Z",

"source":"CP-01",

"session_id":"sess-abc123",

"cert_fingerprint":"AB:CD:...:12",

"peer_ip":"10.0.1.5",

"ocpp_message":"RemoteStartTransaction",

"ocpp_idTag":"USER_A",

"expected_can_id":"0x200",

"observed_can_id":"0x201",

"can_payload_hash":"sha256:...",

"anomaly_flags":["K1_timeout_mismatch","K3_ocpp_can_mismatch"],

"action_taken":"alarm_generated,throttle,switched_to_offline_mode"

}

Not: Tüm loglar mümkünse imzalanmış şekilde saklanmalı ve erişim kontrolleri uygulanmalıdır.

## 7. Önerilen Test Senaryoları (Öncelikli)

- Baseline testi: Normal Start/Stop akışı; CAN eşleşme oranları için µ, σ ölçümü.

- MitM: Start → Stop değişikliği: Proxy ile RemoteStartTransaction yakala, RemoteStop olarak değiştir. Beklenen: K1 ve K3 alarmları.

- idTag manipülasyonu: Authorize{idTag=USER_A} → MAL_TAG. Beklenen: K2 alarmı.

- Replay attack: Önceden kaydedilmiş başarılı Start mesajını replay et. Beklenen: nonce/timestamp veya signature doğrulaması başarısızlığı.

- Connection hijack (fingerprint churn): Oturum fingerprint’lerini hızla değiştir. Beklenen: K2 alarmı.

- High-rate Stop flood: Rate limiting'in tetiklenmesi ve fallback modu.

- TLS downgrade attempt: mTLS gereksinimi nedeniyle reddedilme.

Her senaryo için: beklenen log, SIEM kuralı sonucu, dashboard gösterimi ve alert seviyesi dokümante edilmeli.

## 8. Örnek Uygulama Adımları (Adım Adım)

- Ortamı kur: Linux host üzerine vcan0, CSMS emülatörü, CP gateway.

- PKI oluştur: İç CA, CP ve CSMS için sertifikalar; CRL/OCSP yapılandırması.

- mTLS konfigürasyonu: CSMS ve CP tarafında WSS / client-cert doğrulama.

- Payload signing modülü devreye al: HMAC/ECDSA doğrulaması.

- Command→CAN whitelist yükle: Gateway konfigürasyonuna ekle.

- SIEM'e loglama ve K1/K2/K3 kural setlerini tanımla.

- Baseline ölçümleri al (en az 24 saat normal trafik).

- Yukarıdaki test senaryolarını sırayla çalıştır ve sonuçları kaydet.

- Eksik/yanlış eşleşmeler için rollback ve güvenli mod fonksiyonlarını doğrula.

Rapor sonu.