## OCPP Mesaj Yoğunluğu Saldırısı (DoS Hazırlığı)

### 1. ÖZET

Bu senaryo, bir elektrikli araç şarj istasyonundan (CP) merkezi yönetim sistemine (CSMS) doğru, normalin çok üzerinde ve kısa süreliğine yüksek hacimli, anlamsız OCPP iletişim mesajlarının gönderilmesi durumunu inceler. Temel hedef, CSMS'nin iletişim kaynaklarını tüketerek hizmet reddine (DoS) yol açmak veya diğer istasyonların kritik iletişimini engellemektir.

### 2. AMAÇ

- Yapay zeka tabanlı Anomali Tespit Sistemi'nin , davranışsal eşik aşımlarını ≥%95 doğrulukla ve hızlı bir şekilde tespit etme yeteneğini test etmek.

- Gerçek Zamanlı İzleme ve Müdahale Modülü'nün , tespitten sonra 30 saniye içinde proaktif bir önleme aksiyonu alıp alamadığını doğrulamak.

### 3. KAPSAM

- Protokol: OCPP (Open Charge Point Protocol), özellikle Heartbeat.req, StatusNotification.req gibi düşük değerli mesajlar.

- Sistem Bileşenleri: Şarj İstasyonu (CP), Merkezi Yönetim Sistemi (CSMS).

- İletişim Kanalı: CP ile CSMS arasındaki ağ bağlantısı.

- Ölçüm Periyodu: Saniyelik veya birkaç saniyelik mikro aralıklar.

### 4. TEHDİT SINIFLANDIRMASI

| Kategori | Sınıflandırma |
| --- | --- |
| Saldırı Tipi | Hizmet Reddi (Denial of Service - DoS) |
| Hedeflenen Varlık | Merkezi Yönetim Sistemi (CSMS) |
| Etkilenen Özellik | Erişilebilirlik (Availability) |
| Proje Kapsamı | Siber Tehditler (Gelişmiş Tehdit) |

### 5. GEREKLİ KOŞULLAR (Saldırının Gerçekleşmesi İçin)

- Saldırganın, hedef şarj istasyonunun (CP) yazılımına veya donanımına fiziksel ya da siber olarak erişim sağlamış olması (Ele geçirilmiş cihaz).

- CP'nin mesaj gönderme hızına (rate limit) dair etkili bir kısıtlamanın olmaması veya bu kısıtlamanın atlanabilmesi.

- Saldırganın, OCPP mesaj yapısını ve temel iletişim mekanizmasını biliyor olması.

### 6. SALDIRI YÖNTEMLERİ

- Yüksek Frekanslı Mesaj Gönderimi: Bir script veya kötü amaçlı yazılım kullanarak, saniyelik bazda yüzlerce gereksiz veya tekrarlayıcı (örneğin Heartbeat.req veya StatusNotification.req) mesajı CSMS'e pompalamak.

- Botnet Benzeri Yöntem: Ele geçirilmiş birden fazla CP'den eş zamanlı olarak düşük yoğunluklu mesajlar göndererek (DDoS), merkezi sistemi dağıtık olarak aşırı yüklemek.

- Sahte İstemci Kullanımı: Saldırganın ağ üzerinden, kendisini geçerli bir şarj istasyonu gibi göstererek yüksek yoğunluklu trafik oluşturması.

### 7. TESPİT YÖNTEMLERİ

- Davranışsal Analiz:

  - Eşik Değer Kontrolü: Saniyelik veya dakikalık bazda gelen mesaj sayısının (Rate) tarihsel ortalamanın çok üzerine çıkmasını (örneğin > 5 mesaj/s) kural tabanlı olarak tespit etmek.

  - Anomali Tespiti (Yapay Zeka): Geçmiş verilerden öğrenilen normal iletişim profiline göre, mesaj hacmindeki ani ve hızlı artışların (Spike )≥%95 doğrulukla tespit edilmesi (Sapma tespiti).

- Veri Bütünlüğü Analizi: Mesajların içeriklerinin (payload) mantıksal olarak tutarlı olup olmadığının kontrol edilmesi (çok sayıda aynı veya anlamsız mesaj).

- İletişim Kalite İzleme: Ağ gecikmesindeki (latency) ve paket kaybı (packet loss) oranındaki ani bozulmaları izleme.

### 8. OLASI ETKİLER

- CSMS Erişilebilirliği Kaybı: Kritik şarj seans yönetiminin (yetkilendirme, seans sonlandırma) yavaşlaması veya tamamen durması.

- Operasyonel Kesinti: Diğer sağlıklı şarj istasyonlarının CSMS ile iletişim kuramaması veya gecikmeli kurması, bu da şarj işlemlerini aksatır.

- Kaynak Tüketimi: CSMS sunucusunda yüksek CPU, bellek ve ağ bandı genişliği tüketimi.

- Veri Kaybı: Yoğunluk nedeniyle CSMS'in bazı kritik mesajları (örneğin arıza bildirimleri) görmezden gelmesi veya işleyememesi.

### 9. ÖNLEMLER

- Gerçek Zamanlı Müdahale :Anomali tespit edildiği anda, saldırgan IP adresinin veya şarj istasyonunun iletişiminin geçici olarak kısıtlanması (throttling/karaliste) veya tamamen engellenmesi.

- Rate Limiting Uygulanması: CSMS tarafında, her bir şarj istasyonundan veya IP adresinden gelen saniyelik mesaj sayısına katı bir üst sınır Rate Limit) koyulması.

- Güvenilir İletişim Protokolleri: İletişimin güvenli tüneller veya kriptografik protokoller üzerinden yapılması, ancak bu saldırı tipinde trafik hacmi asıl sorundur.

- Olay Kaydı ve Analiz: Yoğunluk yaşanan trafik verilerinin detaylı loglanarak) gelecekteki analizler için kullanılması.