# Sahte Rezervasyon (A4: Duplicate Booking) Kullanarak Yetkisiz Şarj Erişimi

## 1. AMAÇ

Bu raporun temel amacı, referans PDF makalesinde (Hamdare et al., 2025) "A4: Duplicate Booking" olarak tanımlanan siber saldırı senaryosunu analiz etmektir. Rapor, saldırganın (bir "Phantom CP" - Sahte Şarj Noktası kullanarak), meşru bir kullanıcıya ait geçerli bir ReservationID (Rezervasyon Kimliği) bilgisini ele geçirerek nasıl yetkisiz bir şarj oturumu başlattığını teknik düzeyde tanımlamayı hedefler.

Bu çalışma, söz konusu anomalinin oluşmasına izin veren "Zayıf Oturum Yönetimi" (Weak Session Management) zafiyetini, saldırının potansiyel etkilerini (hizmet reddi, gelir kaybı) ve PDF'te önerilen spesifik azaltma (mitigasyon) stratejilerini belgelemeyi kapsamaktadır.

## 2. KAPSAM VE ÖZET

### 2.1. Kapsam

Bu rapor, özellikle zayıf oturum yönetimi kontrollerine sahip (genellikle eski sürümler) OCPP protokollerini kullanan CSMS (Merkezi Sistem) ve CP (Şarj Noktası) altyapılarını odak noktasına alır. Analiz, CSMS'in, StartTransaction (İşlem Başlat) komutunu işlerken gelen ReservationID'nin halihazırda başka bir aktif oturum tarafından kullanılıp kullanılmadığını doğrulamaması zafiyetine dayanmaktadır.

### 2.2. Genel Özet

Saldırı senaryosu, bir saldırganın öncelikle meşru bir kullanıcıya ait ve henüz kullanılmamış bir ReservationID'yi ele geçirmesine dayanır. Bu, genellikle "A1: Data Sniffing" (Veri Dinleme) saldırısı ile, zayıf TLS şifrelemesine sahip bir ağ üzerinden veya başka bir veri sızıntısı yoluyla elde edilir.

Saldırgan, ele geçirdiği bu ReservationID'yi kullanarak, kendini meşru bir CP gibi gösteren sahte bir istemciden ("Phantom CP") CSMS'e bir StartTransaction.request gönderir. CSMS, ReservationID'nin geçerli olduğunu görür ancak zaten aktif olup olmadığını kontrol etmez ve bu sahte talebi onaylayarak yetkisiz bir şarj işlemini başlatır. Bu durum, meşru kullanıcı aynı anda şarja başlamaya çalıştığında çakışmaya veya hizmet reddine, ya da operatör için doğrudan hizmet hırsızlığına yol açar.

## 3. TEHDİT SINIFLANDIRMASI (STRIDE)

Referans makalenin Tablo 5'ine göre, "A4: Duplicate Booking" saldırısı STRIDE tehdit modellemesi çerçevesinde şu kategorilerle doğrudan ilişkilidir:

- S (Spoofing - Kimlik Sahteciliği): (Th2: Identity Theft). Saldırgan, geçerli bir ReservationID kullanarak kendisini o rezervasyonun meşru sahibi veya o rezervasyona atanmış CP olarak tanıtır.

- T (Tampering - Kurcalama): (Th4: Data Tampering). Saldırgan, meşru bir veriyi (ReservationID) ele geçirir ve onu yetkisiz bir işlem (sahte StartTransaction talebi) başlatmak için manipüle ederek kullanır.

- I (Information Disclosure - Bilgi İfşası): (Th7: Data Breach). Saldırının ön koşuludur. ReservationID'nin saldırgan tarafından elde edilmesi, genellikle bir veri sızdırma zafiyeti (örn. A1: Data Sniffing) sonucu gerçekleşir.

- D (Denial of Service - Hizmet Reddi): (Dolaylı olarak). Saldırgan, sahte rezervasyonu meşru kullanıcıdan önce başlatırsa, meşru kullanıcının kendisine ayrılan yuvayı (connector) kullanamamasına neden olarak hizmeti engeller.

## 4. GEREKLİ KOŞULLAR (SALDIRI ÖN KOŞULLARI)

Saldırının başarılı olması için PDF'te belirtilen aşağıdaki zafiyetlerin ve koşulların mevcut olması gerekmektedir:

- Zayıf Oturum Yönetimi (V3 - Weak Session Management): CSMS'in, yeni bir StartTransaction talebini onaylamadan önce, o talebe ait ReservationID'nin halihazırda aktif bir oturumda kullanılıp kullanılmadığını doğrulamaması. Bu, saldırının temel zafiyetidir.

- Bilgi Sızıntısı (A1: Data Sniffing): Saldırganın, meşru bir ReservationID'yi (kullanıcı kimliği, CP ID vb.) elde etmiş olması gerekir. Bu genellikle Zayıf TLS Şifrelemesi (V1 - Weak TLS Encryption) olan ağlarda trafiğin dinlenmesiyle mümkün olur.

- Zayıf Kimlik Doğrulama (V2 - Weak Authentication): CSMS'in, bir CP'den gelen talebin gerçekten iddia ettiği fiziksel CP olup olmadığını doğrulamak için (MFA/OTP gibi) güçlü mekanizmalara sahip olmaması.

## 5. SALDIRI YÖNTEMLERİ VE AKIŞ (ADIM ADIM)

Referans makalenin "Attack workflow for A4: Duplicate Booking" (Sayfa 11) bölümü ve Şekil 5'e göre saldırı akışı aşağıdaki gibidir:

- Adım 1: Veri Toplama (A1 - Data Sniffing): Saldırgan, CSMS ile CP arasındaki (veya kullanıcı uygulaması ile sunucu arasındaki) zayıf şifrelenmiş trafiği dinler ve meşru bir kullanıcıya (Kullanıcı A) ait IdTag:A1 ve ReservationID:R1 bilgilerini çalar.

- Adım 2: Sahte Bağlantı Kurma (A3 - Duplicate Connection): Saldırgan, "Phantom CP" (Sahte CP) adını verdiği bir yazılım istemcisi kullanarak, çaldığı CP ID bilgisiyle CSMS'e ikinci, sahte bir bağlantı kurar.

- Adım 3: Sahte İşlem Başlatma (A4 Saldırısı):

  - Meşru Kullanıcı (Kullanıcı A), CP1 istasyonuna gelir ve IdTag:A1 ve Rid:R1 ile şarjı başlatır. CSMS işlemi onaylar ve TransactionStarted yanıtı döner. Oturum AKTİF olur.

  - Hemen ardından (veya aynı anda), "Phantom CP" (Sahte CP), aynı IdTag:A1 ve Rid:R1 bilgileriyle CSMS'e ikinci bir StartTransaction.request gönderir.

- Adım 4: Zafiyetin Tetiklenmesi: CSMS, bu ikinci talebi alır. Rid:R1'in geçerli olduğunu görür ancak "Zayıf Oturum Yönetimi" zafiyeti nedeniyle bu rezervasyonun zaten aktif bir işlemde olduğunu KONTROL ETMEZ.

- Adım 5: Yetkisiz Onay ve Sonuç: CSMS, bu sahte talebi de onaylar ve TransactionStarted yanıtı döner. Saldırganın "Phantom CP"si (veya ona bağlı fiziksel bir istasyon) yetkisiz şarj işlemine başlar. Bu durum, hizmet hırsızlığına veya meşru kullanıcının oturumunun çakışmasına neden olur.

## 6. TESPİT YÖNTEMLERİ VE ANOMALİ GÖSTERGELERİ

Makalenin 6. bölümündeki (Comparative Data Evaluation) analizlere göre, bu anomali aşağıdaki göstergelerle tespit edilebilir:

- Anomali G1 (Çift Aktif Oturum): CSMS veritabanında veya anlık işlem loglarında, aynı ReservationID'ye sahip birden fazla işlemin (farklı TransactionID'ler ile) status: 'active' (aktif) olarak görünmesi.

- Anomali G2 (Bekleneni Aşan Tüketim): (Bkz. Şekil 12a ve 13a). Bir rezervasyon periyodu (örn. 120 dakika) için beklenen toplam süre veya güç tüketiminin, o ReservationID'ye bağlı tüm işlemlerin (meşru + sahte) kümülatif toplamından (örn. 150 dakika) düşük kalması. Makale, bu çakışan (conflicting) işlemleri "kırmızı yıldızlar" ile göstermektedir.

- Anomali G3 (Kaynak Çakışması): Meşru kullanıcının, ReservationID'si olmasına rağmen şarjı başlatamaması (çünkü "Phantom CP" yuvayı dijital olarak meşgul etmiştir) veya oturumunun beklenmedik şekilde sonlanması.

## 7. OLASI ETKİLER

- Ekonomik Etkiler (Hizmet Hırsızlığı): Saldırganın, başkasının rezervasyonu veya hesabı üzerinden ücretsiz şarj hizmeti alması. Bu durum, ya meşru kullanıcıya (eğer A5 tetiklenirse) ya da doğrudan Şarj Operatörüne (CPO) fatura edilir ve gelir kaybına yol açar.

- Operasyonel Etkiler (Hizmet Reddi - DoS): Meşru kullanıcı, rezerve ettiği şarj hizmetine erişemez. Bu durum, ciddi müşteri memnuniyetsizliğine ve marka itibarının zedelenmesine yol açar.

- Veri Bütünlüğünün Bozulması: CSMS kayıtları (MeterValues vb.) tutarsız hale gelir. Aynı rezervasyon kimliği altında birden fazla ve çakışan tüketim verisi oluşur, bu da faturalandırma (billing) ve raporlama (auditing) süreçlerini imkansız hale getirir.

## 8. ÖNLEMLER VE AZALTMA STRATEJİLERİ

PDF, bu saldırıyı engellemek için doğrudan ve etkili iki temel azaltma stratejisi önermektedir:

- Oturum Benzersizliği Kontrolü (Algorithm 2 - Mitigation for Start Transaction):

  - Çözüm: CSMS, bir StartTransaction.request aldığında, (Adım 3'te) Reservation_Id'nin geçerliliğini kontrol etmenin yanı sıra, (Adım 4'te) "Bu Reservation_Id halihazırda aktif bir oturumda kullanılıyor mu?" diye sorgulamalıdır.

  - Uygulama: Eğer Reservation_Id zaten aktif bir oturumdaysa, CSMS yeni talebi Status = Rejected (Reddedildi) olarak yanıtlamalıdır. Bu, "A4: Duplicate Booking" saldırısını doğrudan engeller.

- Güçlü Başlangıç Doğrulaması (Algorithm 1 - Mitigation for Boot Notification):

  - Çözüm: Saldırganın "Phantom CP" olarak sisteme ilk bağlantısını (Connect.Request veya BootNotification) engellemek için Multi-Factor Authentication (MFA) eklemek.

  - Uygulama: PDF, bağlantı talebi geldiğinde kullanıcının kayıtlı e-postasına bir OTP (Tek Kullanımlık Şifre) gönderilmesini önerir. CP, BootNotification mesajı içinde bu OTP'yi (authCode) göndermek zorundadır. OTP'yi bilmeyen "Phantom CP", daha ilk adımda (Adım 2) engellenmiş olur.

- İletişim Kanalı Güvenliği: (Saldırının ilk adımı olan A1'i engellemek için) ReservationID'nin çalınmasını önlemek amacıyla TLS 1.2'den (zayıf) daha güçlü ve modern şifreleme protokollerinin (örn. TLS 1.3) zorunlu kılınması.