EV Şarj Altyapısı Güvenliği (OCPP) SWOT Analizi

#### 1.GÜÇLÜ YÖNLER (Strengths)

1.1.Standardizasyon ve Birlikte Çalışabilirlik:

Sektörde, farklı üreticilerin şarj istasyonları (EVCS) ile merkezi yönetim sistemleri (CMS) arasında iletişimi sağlayan OCPP adında açık bir standart protokol bulunmaktadır

1.2.Geniş Kabul (Yaygınlık):

OCPP, 148 ülkede kullanılan ve ChargePoint, EVBox, ABB gibi büyük şarj şirketleri tarafından benimsenen, fiili bir endüstri standardı haline gelmiştir

1.3.Gelişen Güvenlik Özellikleri:

Protokolün yeni sürümleri (OCPP 1.6 ve 2.0 gibi), şifreli iletişim (TLS üzerinden WebSocket) ve karşılıklı kimlik doğrulama gibi gelişmiş güvenlik özelliklerini (bazıları eski sürümlerde isteğe bağlı olsa da) içermektedir

1.4.Test Metodolojilerinin Gelişimi:

OCPPStorm gibi, sistemlerin kaynak koduna erişim gerektirmeyen (black-box) , çeşitli uygulamaları sistematik olarak test edebilen gelişmiş "fuzzing" araçları geliştirilmektedir.

#### 2.ZAYIF YÖNLER (Weaknesses)

2.1.Uygulama Hataları (Implementasyon):

Protokol spesifikasyonları ile gerçek dünyadaki (Steve ve OCPP.Core gibi açık kaynaklı) uygulamalar arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Testler, bu uygulamalarda çok sayıda kritik hata ve güvenlik açığı (CVE) ortaya çıkarmıştır.

2.2.Gevşek Kural Doğrulama:

Birçok sistem (özellikle "Steve" uygulaması), protokol kurallarını ihlal eden (örn. yanlış veri türleri, eksik zorunlu alanlar, çok uzun veriler) mesajları kabul ederek aşırı "hoşgörülü" davranmaktadır.

2.3.İşlem Mantığı Hataları:

Sistemlerde, faturalandırmayı ve veri bütünlüğünü doğrudan etkileyen ciddi mantık hataları bulunmuştur:

Bir işlem için birden fazla StopTransaction (Durdurma) mesajının kabul edilmesi, veri tutarsızlığına yol açmaktadır.

Rastgele veya tahmin edilebilir kimlikler (ID) kullanılarak, devam eden şarj işlemlerinin yetkisiz olarak sonlandırılabilmesi.

Engellenmesi gerekirken eşzamanlı (paralel) işlemlere izin verilmesi.

2.4.Faturalandırma ve Veri Bütünlüğü Sorunları:

meterStop (bitiş sayacı) değerinin meterStart (başlangıç sayacı) değerinden düşük olduğu "negatif şarj" işlemlerinin kabul edilmesi gibi faturalandırmayı doğrudan etkileyen açıklar mevcuttur.

2.5.Hizmet Reddi (DoS) Zafiyetleri:

Bazı sistemler (özellikle "OCPP.Core"), gelen verinin uzunluğunu (örn. chargePointVendor alanı) doğrulamadığı için, büyük boyutlu veriler gönderilerek sunucunun çökertilebildiği DoS saldırılarına karşı savunmasızdır.

2.6.Mesaj Kimliği (Message ID) Zafiyetleri:

Sistemlerin, aynı WebSocket bağlantısı üzerinden aynı Mesaj Kimliği (ID) ile gönderilen mükerrer komutları kabul ettiği tespit edilmiştir; bu durum protokol spesifikasyonuna aykırıdır.

#### 3.FIRSATLAR (Opportunities)

3.1.Pazarın Hızlı Büyümesi:

Elektrikli araç pazarının hızla genişlemesi, şarj sektöründe inovasyonu ve altyapı geliştirmelerini tetiklemektedir.

3.2.Güvenilirliğin Artırılması:

Sistematik fuzzing test araçlarının (OCPPStorm gibi) geliştirilmesi, "OCPP güvenlik testi için metodolojik yaklaşımı güçlendirme" ve ekosistem genelinde güvenilirliği artırma fırsatı sunmaktadır.

3.3.Gelecekteki Geliştirmeler:

Araştırmalar, mevcut "black-box" testlere ek olarak, kaynak kodunu analiz eden "white-box" fuzzing ve statik kod analizi gibi daha derinlemesine test yöntemlerinin entegre edilmesi için bir fırsat olduğunu belirtmektedir.

3.4.Açık Kaynak İşbirliği:

Güvenlik açıklarının tespiti ve analizi, (analiz edilen Steve ve OCPP.Core gibi) açık kaynaklı uygulamaların varlığı sayesinde mümkün olmuş, bu da topluluk tarafından hataların düzeltilmesine olanak tanımıştır.

#### 4.TEHDİTLER (Threats)

4.1.Uygulama Çeşitliliği (Heterojenlik):

En büyük zorluk budur. OCPP, çok sayıda farklı üretici tarafından, farklı programlama dillerinde (Java, .NET vb.) ve farklı platformlarda uygulanmaktadır. Bu "heterojenlik", "evrensel olarak uygulanabilir bir test metodolojisinin formüle edilmesini engellemektedir".

4.2.Yetersiz Test Geçmişi:

Tarihsel olarak, OCPP güvenlik testleri "düzensiz ve sistematik olmayan" bir şekilde yapılmıştır ve bu durum, şu anda keşfedilmekte olan güvenlik açıklarının varlığına yol açmıştır.

4.3.Saldırgan Tehdit Modeli:

Analiz edilen tehdit modelleri, bir saldırganın şarj istasyonuna fiziksel veya uzaktan erişim sağlayarak merkezi sisteme (CMS) kötü niyetli OCPP mesajları gönderebileceğini varsaymaktadır.

4.4.Eski (Legacy) Sistemler:

Sahadaki eski şarj istasyonları, modern güvenlik özelliklerinden yoksun olan (OCPP 1.5 gibi) protokolün eski sürümlerini çalıştırıyor olabilir.

4.5.Bilinen Saldırı Vektörleri:

İlgili diğer çalışmalar (makalelerin "Related Work" bölümlerinde belirtilen), OCPP'ye yönelik Ortadaki Adam (MitM) saldırılarını, DoS saldırılarını ve uzaktan kod çalıştırma (RCE) açıklarını zaten göstermiştir.

Selanur Ayaz - 235541092