### CLAC-SCO Senaryosu SWOT Analizi

Bu analiz, akıllı şarj orkestratörlerinin (aggregator) ele geçirilmesi yoluyla şebekeye yönelik koordineli bir saldırı senaryosunun (CLAC-SCO) güçlü ve zayıf yönlerini, dış fırsatları ve tehditleri incelemektedir. Analiz, enerji şebekesi ve şarj altyapı operatörlerinin bakış açısıyla hazırlanmıştır.

### Güçlü Yönler (Strengths)

(Mevcut veya potansiyel savunma kabiliyetleri)

- Mevcut Gözlem Altyapısı: Trafo ve feeder telemetri verilerinin toplanıyor olması , SIEM/EDR gibi güvenlik izleme sistemlerinin varlığı, anomali tespiti için bir temel oluşturur.

- Çok Katmanlı Veri Erişimi: Anomali tespiti için şarj logları, şebeke telemetrisi ve piyasa verileri gibi birden fazla kaynağı birleştirme (multi-source correlation) potansiyeli.

- Mimari Savunma Potansiyeli: Sistemlerin, "rate limiting" (hız sınırlandırma) veya "local fallback" (şarj cihazının merkezi komutu reddetmesi) gibi savunma mekanizmalarını içerecek şekilde geliştirilebilme yeteneği.

### Zayıf Yönler (Weaknesses)

(Saldırının başarılı olmasına izin veren içsel zafiyetler)

- Merkezi Güven Modeli: Orkestratörün (aggregator) binlerce şarj noktası üzerinde tam kontrole sahip olması, onu kritik bir "tekil hata noktası" (single point of failure) haline getirir.

- Erişim Kontrolü Zafiyetleri: Zayıf kimlik doğrulama mekanizmaları, parola yönetimi eksiklikleri ve sızdırılmış API anahtarları veya "secret"lar (özellikle CI/CD süreçlerinde) saldırganların sisteme erişimini kolaylaştırır.

- Tedarik Zinciri Riskleri: Orkestratör yazılımında kullanılan üçüncü parti bileşenler veya agent'lar üzerinden sisteme sızılabilmesi.

- Pazar Yoğunlaşması (Tekelleşme): Ekli makaledeki Manhattan (Tesla) örneğinde görüldüğü gibi , pazardaki bir şarj operatörünün tekel konumunda olması, saldırganın tek bir sunucuyu ele geçirerek tüm şebekeyi etkilemesine olanak tanır.

- Güvenlik Kalkanlarının (Guardrails) Eksikliği: Çok sayıda şarj noktasına aynı anda toplu 'override' komutu gönderilmesini engelleyecek hız sınırlarının, kademeli dağıtım (phased rollout) politikalarının veya manuel onay mekanizmalarının bulunmaması.

- "Akılsız" Uç Noktalar: Şarj cihazlarının, merkezi orkestratörden gelen anormal veya potansiyel olarak tehlikeli komutları (örn. "tüm güçle şarja başla") sorgulayacak veya reddedecek yerel güvenlik politikalarına (local fallback) sahip olmaması.

### Fırsatlar (Opportunities)

(Durumu iyileştirmek için kullanılabilecek dışsal etkenler ve teknolojiler)

- Akademik Araştırmalar: Raporunuzda referans verilen MaDEVIoT ve benzeri destekleyici akademik çalışmaların varlığı, bu tehditleri proaktif olarak modellemek ve savunma stratejileri geliştirmek için bir temel sağlar.

- Gelişmiş Anomali Tespiti: Makine öğrenmesi modellerini kullanarak şarj loglarını (charging logs), şebeke telemetrisini (grid telemetry) ve spot piyasa verilerini (market data) gerçek zamanlı korele eden (multi-source correlation) gelişmiş tespit sistemleri kurma fırsatı.

- Otomasyon (SOAR): Güvenlik sistemlerini (SIEM) SOAR platformları ile entegre ederek, tespit edilen fiyat veya komut anomalilerine karşı (örn. şüpheli komutları karantinaya alma) otomatik yanıtlar geliştirme.

- Güvenli Yazılım Geliştirme (DevSecOps): CI/CD süreçlerine "secret scanning" (sızdırılmış anahtar taraması) ve "least-privilege" (en az yetki prensibi) gibi modern güvenlik pratiklerini entegre etme zorunluluğu.

- Güvenli Mimarilerin Yaygınlaşması: KMS (Anahtar Yönetim Sistemi), mTLS (karşılıklı sertifika doğrulaması) ve MFA (Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama) gibi sıfır güven (zero-trust) mimarilerini benimsemek için bir itici güçtür.

### Tehditler (Threats)

(Saldırının başarılı olması durumunda ortaya çıkacak dışsal negatif sonuçlar)

- Fiziksel Şebeke Kararsızlığı: Ani ve koordineli yük değişikliklerinin trafoları aşırı yüklemesi, koruma cihazlarını (röleleri) tetiklemesi ve bölgesel voltaj/akım dengesizlikleri yaratması.

- Sistem Çapında Elektrik Kesintisi (Blackout): Özellikle EV (Elektrikli Araç) penetrasyonu arttıkça (örn. 2030 projeksiyonu), frekanstaki ani oynamaların jeneratörlerin aşırı frekans (OF) koruma rölelerini tetikleyerek sistemden çıkmasına ve topyekûn bir kesintiye yol açması.

- Piyasa Manipülasyonu: Saldırganların, talep anormallikleri yaratarak spot piyasa fiyatlarını manipüle etmesi ve haksız finansal kazanç sağlaması.

- Hizmet Kalitesi ve Güven Kaybı: Kritik bölgelerde şarj hizmetlerinin kesintiye uğraması veya erişimin azalması, EV kullanıcılarının sisteme olan güvenini sarsar.

- Yaptırım ve İtibar Riski: Operatörlerin (CPO/DSO) regülasyonlara uymamaktan dolayı yaptırımlarla veya ciddi itibar kaybıyla karşılaşması.